8- إيجاد محصلة القوى بطريقة التحليل :

ق2

ق1

ق3

إذا أثرت مجموعة من القوى المتلاقية مثلا ( ق، ق2 ، ق3 ) على جسم مادي كما في الشكل التالي :

فإنه يمكن إيجاد محصلة القوى بطريقة التحليل باتباع الخطوات التالية :

- وضع المحاور الهندسية بأي شكل .

- تحليل كل قوة إلى مركبتيها السينية والصادية .

- جمع المركبات السينية جمعا جبريا وذلك لإيجاد المحصلة السينية [ حس = قس1 + قس2 + ... ] .

- جمع المركبات الصادية جمعا جبريا وذلك لإيجاد المحصلة الصادية [ حص = قص1 + قص2 + ... ] .

- إيجاد المحصلة الكلية ( ح ) باستخدام علاقة فيثاغورس [ ح2 = حس2 + حص2 ].

- إيجاد اتجاه المحصلة ( و ) باستخدام أحد الدوال المثلثية .

حص

و = ظا-1  ـــــــــ

حس

تمرين :

40 نبوتن

10 نيوتن

85 نيوتن

تؤثر القوى ( 10 ، 40 ، 85 ) في جسم مادي كما في الشكل. أوجد مقدار واتجاه المحصلة الكلية التي تقوم مقام هذه القوى ؟

وزواياها على التوالي ( 60 ، 135 ، 220 ) مع المحور السيني.

الحل:

| القوة | المركبة السينية | المركبة الصادية |
| --- | --- | --- |
| 10 40 85 | 10جتا 60 = 5 40جتا135= - 28.28 85جتا220= - 65.11 | 10جا 60 = 8.66 40جا135= 28.28 85جا220= - 54.64 |
| المحصلة | حس = - 88.39 | حص = - 17.7 |

مقدار المحصلة :

ح2 = حس2 + حص2

ح2 = ( - 88.39 ) 2 + ( - 17.7 )2

ح2 = 7812.79 + 313.29

ح2 = 9026.08

ح = 95 ( نيوتن )

حص                          - 17.7

و = ظا-1  ـــــــــ     = ظا-1  ــــــــــــــــــ

حس                           - 88.39

اتجاه المحصلة ( و ) :

و = ظا-1 ( 0.2 )

و = 11.3 ْ

واجب السؤالـــ11ـــــــ صــــ55ــــــ